| موضوع: برسی تگ های موجود در ایران دارای سنسور های IMU + (WIFI یا Bluetooth) |  | Date: 1404-03-20 |
| --- | --- | --- |
| Master: Dr. Mahani | Author: Alireza Sotoodeh (student ID:401412056) |  |

با سلام و وقت بخیر نتیجه برسی بنده برای پیدا کردن تگ های مورد نظر که آماده باشند به شرح زیر می باشد:

برد های M5Stack family که کیت توسعه اینترنت اشیا می باشند و بر پایه میکروکنترلر  ESP32 های ساخته و انواع گوناگونی دارند:

- M5Stickc Plus ESP32-PICO MINI: در بازار ایران موجود نیست. وارد کردن به کمک واسط (لینک سایت)، قیمت تقریبی 4,500 میلیون تومان

مشخصات:

✅ پردازنده (MCU):ESP32-PICO-D4دو هسته‌ای (Dual Core)، کلاک تا 240MHz _4 MB فلش داخلی

✅ ارتباطات بی‌سیم:Wi-Fi 802.11 b/g/n _ Bluetooth 4.2 BR/EDR و BLE

✅ نمایشگر: صفحه‌نمایش رنگی TFT LCD _ سایز: 1.14 اینچ _رزولوشن: 135 × 240 پیکسل

✅ باتری داخلی: 12mAh لیتیوم پلیمری _شارژ از طریق USB-C

✅ پورت‌ها و رابط‌ها:

USB Type-C

پین‌های GROVE (I2C / GPIO)

پایه‌های توسعه GPIO

✅ سنسورها: IMU داخلی: MPU6886

🔹 سنسور ژایروسکوپ (3 محوره)

🔹 سنسور شتاب‌سنج (3 محوره)

سنسور دما: AXP192 PMU (نه دماسنج محیط، دمای IC)

✅ دیگر امکانات:

RTC داخلی (زمان‌سنج واقعی)

IR LED (فرستنده مادون قرمز)

LED RGB (Neo Pixel)

میکروفون داخلی: SPM1423 (مدل Plus این میکروفون رو داره)

- M5StickC PLUS2: در بازار ایران موجود نیست. وارد کردن به کمک واسط (لینک سایت1) - (لینک سایت2) ، قیمت تقریبی 6 الی 5  میلیون تومان

مشخصات:

✅ پردازنده (MCU):ESP32-PICO-V3-02 ، دو هسته‌ای (Dual Core)، کلاک تا 240MHz 4 MB فلش

✅ ارتباطات بی‌سیم: Wi-Fi 802.11 b/g/n،Bluetooth 4.2 BR/EDR و BLE

✅ نمایشگر: 1.14 اینچ رنگی TFT LCD، رزولوشن: 135 × 240 پیکسل

✅ باتری داخلی: 200mAh لیتیوم پلیمر، قابل شارژ از طریق USB-C

✅ پورت‌ها و رابط‌ها:

USB Type-C

پین‌های GROVE (I2C/GPIO)

پایه‌های توسعه GPIO

✅ سنسورها و امکانات جانبی

IMU داخلی: MPU6886

🔹 ژیروسکوپ 3 محوره

🔹 شتاب‌سنج 3 محوره

سنسور دما: AXP2101 PMU برای پاور منیجمنت – نه دماسنج محیط

RTC داخلی (ساعت واقعی)

میکروفون داخلی: SPM1423

IR LEDفرستنده مادون قرمز

LED RGB (NeoPixel)

✅ سایر ویژگی‌ها

فرم‌فاکتور کوچک و قابل‌حمل

قابلیت توسعه آسان از طریق پین‌های I2C و GPIO

مصرف کم و مدیریت توان خوب

برد های توسعه خانواد آردینو نیز محصولاتی که شامل سنسور های مد نظر باشند رو دارا می باشد:

- Arduino Nano 33 BLE Sense: این برد هر دو ماژول WIFI  و IMU رو دارا می باشد ، در بازار ایران نا موجوده (لینک سایت1)، (لینک سایت 2)، (لینک سایت3)
(لینک مقاله در مورد ساختار و ویژیگی های این برد)

مشخصات فنی Arduino Nano 33 BLE Sense

🔷 پردازنده (MCU):nRF52840

معماری: ARM Cortex-M4 (با FPU)

فرکانس: 64 MHz

حافظه فلش: 1 MB

حافظه SRAM: 256 KB

Bluetooth 5.0 (BLE – کم‌مصرف)

🔷 سنسورها (بخش برجسته این مدل!)

IMU: LSM9DS1

شتاب‌سنج 3 محوره

ژیروسکوپ 3 محوره

قطب‌نما (مگنتومتر)

میکروفون: MP34DT05

دیجیتال MEMS Microphone

سنسور نور: APDS9960

نور محیط (RGB, Clear)

ژست حرکتی (Gesture)

فاصله‌سنج (Proximity)

سنسور دما و رطوبت: HTS221

سنسور فشار: LPS22HB

سنسور گاز (VOC): CCS811

🔷 رابط‌ها و پایه‌ها

پین‌های دیجیتال I/O: 14 عدد (PWM)

ورودی آنالوگ: 8 عدد

خروجی آنالوگ (DAC): 1 عدد

I2C، SPI، UART: بله

USB: Micro USB (برای پروگرم کردن و تغذیه)

🔷 ولتاژ کاری

3.3 V (سطح منطق)

ورودی USB: 5 V

🔷 فرم‌فاکتور و ابعاد

سایز مشابه Nano کلاسیک: حدود 45 × 18 mm

بسیار کوچک و قابل‌حمل

🟢 ویژگی‌های کلیدی

✅ BLE 5.0 (ارتباط کم‌مصرف و سریع)

✅ سنسورهای داخلی متنوع: IMU، نور، صوت، دما، رطوبت، فشار، کیفیت هوا

✅ فرم Nano – سازگار با پروژه‌های کلاسیک

✅ بسیار مناسب برای هوش محیطی، پوشیدنی‌ها، تشخیص حرکتی و صوتی

✅ مصرف انرژی بهینه

برسی های بیشتر نشان می دهد از خانواده های Nodemcu یا Wemos مدلی وجود ندارد که به صورت مستقل دارای سنسور IMU نیز باشد.